ICS 55.220

G08

中国仓储与配送协会团体标准

T/WD      —XXXX

危险化学品仓储管理信息化通用技术要求

General Technical Requirements for Storage Management Informatization of Hazardous Chemicals

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中国仓储与配送协会  发布

WD

目  次

前言	II

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语、定义和缩略语	1

4　仓储类型划分	2

5　仓储管理信息系统框架	2

6　仓储管理信息化基本要求	3

7　安全业务协同系统	3

8　安全应急指挥系统	5

9　运输管理系统	7

10　集装箱堆场管理系统	8

11　仓库管理系统	9

12　订单管理和跟踪系统	10

13　其他信息化要求	11

附录A（规范性附录）　系统集成互联接口要求	12

前  言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由中国仓储与配送协会提出并归口。

本标准起草单位：宁波神化化学品经营有限责任公司，宁波市镇海伟凰物流科技有限公司、宁波市国浩标准质量管理研究中心、XXXX、浙江省特种设备科学研究院。

本标准主要起草人：徐龙、王冬青、钟狄阳、XXX、XXX。

危险化学品仓储管理信息化通用技术要求

- 范围

本标准规定了危险化学品仓储的类型划分，仓储管理信息系统的框架和基本要求，以及仓储管理信系统中安全业务协同、安全应急指挥、运输、集装箱堆场、仓库、订单和跟踪等子系统的具体通用技术要求。

本标准适用于一般性仓储、集装箱空重箱堆存、集装箱场站内装（拆）业务、集装箱海关疏港业务的危险化学品仓储企业。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 15603  常用化学危险品贮存通则

GB 18218  危险化学品重大危险源辨识

GB 18265-2019  危险化学品经营企业安全技术基本要求

GB 30077  危险化学品单位应急救援物资配备要求

GB/T 37243  危险化学品生产装置和储存设施外部安全防护距离确定方法

安监总厅安健〔2013〕171号  《职业卫生档案管理规范》

- 术语、定义和缩略语

  - 术语和定义

下列术语和定义适用本文件。

危险化学品

具有毒害、腐蚀、爆炸、燃烧、助燃等性质，对人体、设施、环境具有危害的剧毒化学品和其他化学品。

危险化学品仓储管理信息系统

由人和计算机硬件、软件、网络通信设备以及其它办公设备组成的，对危险化学品仓储工作进行信息收集、加工、保存、维护和使用的系统。

贝位

集装箱在场地中所占的位置。

三同时

同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。

  - 缩略语

OMS：业务订单管理系统（Order Management System）

WMS：危化品仓库管理系统（Warehouse Management System）

YMS：危化品堆场管理系统（Yard Management System）

TMS：危化品运输管理系统（Transportation Management System）

MSDS：化学品安全技术说明资料库（Material Safety Data Sheet）

API：应用程序编程接口（Application Programming Interface）

EDI：电子数据交换（Electronic Data Interchange）

- 仓储类型划分

危险化学品仓储可分为一般性仓储、集装箱空重箱堆存、集装箱场站内装（拆）业务、集装箱海关疏港业务等类型。

- 仓储管理信息系统框架

危险化学品仓储管理，由于其业务的特殊性，对货物安全的要求非常高，具体信息系统框架如图1。

图1 信息系统框架图

安全业务协同管理以安全生产标准化规范为体系支撑，以信息化技术为辅助手段，采用PDCA动态循环的管理模式，实现安全标准化管理模式，持续改进企业的安全管理绩效。将安全生产十二要素管理体系的要求，落实到信息化系统中，实现安全生产的无纸化和信息化管理。支持与业务系统的对接，指导业务操作的安全性生产。

安全应急管理系统，通过建立完备的应急知识和应急案例数据库，包括应急组织体系、应急工作流程、应急资源调配、应急处置方法等，构建完整的数字化应急预案管理平台。满足日常应急演练的要求，且在应急事情发生时作为指挥中心进行统一调度。系统可接入场地的安全物联网设备（如烟感报警、摄像头、周界围网等），实现应急资源的一张图可视化。

危化品堆场仓储的业务生产作业系统，由YMS、WMS、TMS及OMS组成。危化品仓储生产作业的各类业务系统，需要与安全业务协同系统及安全应急指挥系统进行对接和集成，将危化品安全存储控制、安全作业证确认、应急处置方案等内容与生产操作紧密结合，实现安全生产一体化运作。针对集装箱海关疏港业务类型，OMS还需要实现与口岸单位、码头的业务申报与审批对接。

- 仓储管理信息化基本要求

  - 易用性

    - 应具备良好的用户友好性，界面整洁明了，界面总体风格一致。

    - 应操作简便，简易上手，复杂操作具有向导提示，提供在线帮助。

    - 涉及的数据源代码须具有安全、便捷的维护管理方法。

  - 安全性

    - 服务器应通过正确的用户名和密码才能登录访问。

    - 数据库访问应有完善的权限设置。

    - 应针对多级功能和数据，具备不同级别的权限控制。

  - 可靠性

    - 应能保证7×24小时不间断运行，具有高度的可靠性和优良的性能。

    - 应提供完整的数据保护方案，提供数据备份恢复功能。

    - 应提供完善的安全保密功能，禁止非法用户的操作，防止误操作造成的破坏，保证在对外数据交换中的安全保密。

  - 性能要求

    - 需支持20个以上并发用户，支持同时在线用户数量须达100个以上。

    - 服务器CPU、内存资源利用率要求小于70％。

  - 系统集成互联接口要求

系统集成互联各接口要求见附录A。

- 安全业务协同系统

  - 基础信息

实现对安全相关的基础信息进行统一维护管理，便于资料的调阅，应包括但不限于：

- 通信录；

- 企业经营人；

- 安全组织机构；

- 安全生产投入；

- 安全生产责任书；

- 安全标准化信息。

  - 生产安全

实现生产安全管理工作的信息化、流程化管理，对生产过程中的安全问题进行录入，保证安全管理过程的电子化留痕，方便生产安全过程的监控及回溯；为有关决策、计划、组织和控制等活动提供必要信息，达到安全生产目的，应包括但不限于：

- 安全检查计划；

- 安全检查；

- 隐患管理；

- 事故管理；

- 违章管理。

  - 评价报告

按照“三同时”的原则，对项目的安全三同时、环保三同时、职业卫生三同时、各类评价报告进行管理，主要是以附件的形式的资料管理。应支持企业对安评报告、运营安评情况的上报及维护，并提供到期预警及过期提醒功能。

  - 重大危险源

应根据GB 18218明确仓储场地内的重大危险源，包括危险源管理、危险源隐患查询。

  - 消防安全

参照社会单位消防安全户籍化管理，按照消防大队的要求对消防安全相关信息进行台账维护，应包括但不限于：

- 消防基本信息；

- 消防安全管理制度；

- 消防工作记录；

- 消防增改记录；

- 消防培训等功能。

  - 教育培训

实现教育资料的管理、培训计划制定、教育记录的管理，实现管理台帐的形成。能方便调取个人安全教育档案，包括应教育的时间、内容与实际教育时间、内容的分析，实现教育管理台帐的生成。最终体现教育培训的落实情况，应包括但不限于：

- 教育资料管理；

- 培训计划；

- 培训录入；

- 培训小结；

- 个人学时统计；

- 全员学时统计。

  - 证件

是对人员及公司证件基础信息的管理，应支持到期预警（如提前三个月）和到期提醒。证件与人进行关联，支持查询某个人的信息时，可查到该员工所拥有的所有证件。

证件主要有以下分类：

- 特种作业证；

- 特种设备操作证；

- 安管员资格证；

- 危险货物上岗资格证；

- 消防安全培训合格证；

- 健康证；

- 危险货物作业证；

- 企业经营许可证；

- 其他证件。

  - 职业健康

按照《职业卫生档案管理规范》进行建设，以上传附件为主，其需输入的信息有档案名称、管理公司、档案附件上传。职业健康管理模块是将档案文件分为六类进行管理，分别为：

- 职业卫生三同时档案；

- 职业卫生管理档案；

- 职业卫生宣传培训档案；

- 职业病危害因素监测与检测评价档案；

- 用人单位职业健康监护管理档案

- 劳动者个人职业健康监护档案。

  - 劳动保护

对劳保用品发放过程进行电子化流程，并利用计算机技术，自动根据领用时间、用品期限对需要进行采购的劳保用品进行预警，支持每月提醒。

整个劳保用品下发包含经岗位劳保标准设定——人员劳保标准录入——人员劳保标准审批——人员劳保信息录入——劳保预警——劳保用品发放流程。

  - 知识库

应分为法律法规库、公共知识库、事故案例、安全规章制度库、危险货物数据库模块信息进行管理。

- 安全应急指挥系统

  - 应急预案

实现预案数字化管理，利用文本作为载体，采用结构化的方式对预案信息进行存储，并整理、生成一套科学、权威的具有指导性的应急事故救援救灾方案。在发生突发事故时，可根据事故的实际情况灵活、快速地从预案信息库中调阅有价值的预案信息并制定有针对性的启动预案，有效提高应急预案的响应效率，支撑应急事件的快速响应与准备。

预案数字化管理将对企业的总体应急预案、专项应急预案、部门应急预案、专项处置方案进行采集、分类、备案、查询检索，对预案进行动态管理，同时能够辅助生成数字化应急预案。

  - 应急资源

在出现突发事故、危险时能够为救援救灾工作提供有力的基础应急资源支持，其中应急救援物资配备应符合GB 30077的要求。

由以下部分组成：

- 应急队伍：在地图上以专题图图层的形式展示消防队伍、应急救援队伍、社会应急队伍的信息，并以不同的图标和颜色在地图上标注，应急队伍的详细信息包括：

  - 应急队伍类型（消防队伍、应急救援队伍、社会应急队伍）；

  - 队伍名称；

  - 基本信息；

  - 地点；

  - 人员；

  - 联系电话；

  - 所属单位；

  - 地址位置等信息。

- 应急物资：在地图上以专题图图层的形式的展示应急物资存放点信息，点击应急物资存放点，可查看该存放点的应急物资，当发生突发事故时，可以以事故地点为中心，直观展示周围的应急装备数量、种类、对应症状（应急药剂）、车辆用途、车辆规格等信息，辅助救援。

- 应急专家：按照专业、地点、特长等不同的分类方式对专家进行分类管理，如根据其提供的地点可以在地图上根据不同的图标进行标注，支持快速查询，以便在重大事故发生时能够快速联系相关领域的专家赶到现场提供救援救灾的指导。

  - 应急流程

接处警是为指挥中心提供一个接警、处警的平台，其基本功能分为：

- 接警：对接警信息进行录入，信息应包括但不限于：

  - 事件大类；

  - 事件小类；

  - 事件级别；

  - 报警电话；

  - 事发单位；

  - 事发设备；

  - 危险化学品；

  - 事发地点；

  - 事发时间；

  - 人员伤亡情况。

- 处警：对接警的信息进行处警，根据警情进行判断，如是误报事件，直接点击误报按钮关闭事件；如果现场可处置，点击资源调度按钮进行事件处置；提供事件类别、事件级别、事发地点、经纬度、人员伤亡情况、处置情况、警情摘要等信息的编辑功能。

- 接处警记录：接处警记录是对接处警信息进展综合查询功能，是对所有的事故接警、处警记录进行保存并以列表形式或地图形式进行展示。可对事故详情：事件类别、级别、地点、人员伤亡情况、事发原因等进行查询。

  - 应急响应

应急响应功能是对突发重大事故处置过程的动态跟踪，智能判断。包括启动应急、处置进展、处置方案、应急资源调度、方案执行、处置评判、应急终止、应急报告等业务环节。

实现包括应急启动、处置进展、处置方案、应急资源调度、方案执行、应急终止等闭环过程管理。应急响应的各个步骤，均可支持短信发送功能。应急响应的全部过程，可体现为应急一张图形式，进行直观的跟踪和展示。

  - 应急指令

用于发布系统中不同处置阶段的指令，发布成功的指令可以在信息动态中查看，也可在大屏上展示，方便现场和处置人员查看事件各个处置阶段发布的指令。

对下发的指令进行跟踪，记录每条指令的反馈状态和反馈内容，可以查看、修改指令内容，在指令查询中可以了解每条指令的回馈状态，并了解指令的反馈内容，了解应急资源的协调状况和人员的调动情况。

  - 现场动态

实现对业务现场的视频调取，以便让应急指挥中心人员及时、准确地掌握现场情况，在地图上展示视频点位，选取某个视频后可看到实时画面。实现对现场周界围网、物联网设备（如火灾探测器、温度传感器等）的接入，并在地图上进行点位和状态的展示。

- 运输管理系统

  - 车辆

对运输车辆进行管理，应包括但不限于：

- 车型；

- 自重；

- 载重。

  - 司机

对司机信息进行管理，应包括但不限于：

- 司机姓名；

- 驾龄；

- 准驾车型。

  - 路线

对危险化学品运输线路进行管理，对偏离指定运输线路的车辆进行预警。

  - 作业

对危险化学品车辆的订单信息进行统一管理，应包括但不限于：

- 接单；

- 派单。

  - 业务调度

对车辆作业调度进行管理，应包括但不限于：

- 司机派单；

- 指定车辆；

- 指定路线。

  - 费收管理

对车辆运输的费收进行管理，应包括但不限于：

- 费目管理；

- 费率管理；

- 应收管理；

- 应付管理。

  - APP移动终端

系统应提供司机APP移动终端操作，当司机完成某一环节作业时，通过移动终端实时确认信息，实现运输作业的全程动态跟踪。

  - GIS可视化跟踪

结合车辆GPS位置信息与GIS地图可视化，实现运输位置的地图实时展示及历史轨迹回放功能。

  - 安全报警

对指定危险化学品运输业务，未按时完成或行进路线偏离指定路线的，系统应进行安全报警提示。

- 集装箱堆场管理系统

  - 堆场场地定义与可视化

对集装箱场地的堆场、贝位设置进行结构化定义，并支持堆场俯视图、贝位截面图等可视化的查看。

  - 集装箱进出门

整个集装箱堆场操作的业务核心功能，包括：

- 进门管理：负责集装箱进场的信息录入和箱体验残；

- 出门管理：负责对集卡出门的信息确认。

  - 场内作业

提供场内作业各项功能的管理，包括：

- 移箱；

- 场地集装箱信息修改；

- 锁箱。

  - 修箱/洗箱操作

提供堆场的修箱和洗箱操作的信息化管理功能，对危险化学品存放后的集装箱进行清理，支持修箱费用的自动计算。

  - 作业报文

系统支持以EDI报文形式，实现与船公司、港区、海关等单位的数据交互，满足生产作业的信息的互联互通，更好地实现集装箱堆场的安全生产监管。

  - 查验作业

应支持查验箱作业管理，实现完整的堆场查验作业流程的信息化管理，包括：

- 查验预约；

- 查验移动到位；

- 现场理货操作；

- 查验归位操作。

  - 费收

堆场系统可支持费目与费率的自定义设置，通过用户费收协议管理模块，实现灵活的费收操作。支持卡口现收和月结等多种费收模式。

  - 集装箱安全存储策略

如可堆存类别规则、堆存限时限量、同贝位同类堆存规则、层高要求规则、分类别堆存隔离规则等。根据安全生产规则，自动计算当前场地里允许堆存的危险化学品集装箱类别、数量等。系统后台载入预设的安全生产规则参数，每当堆场集装箱发生变化或库位发生变化时，系统自动计算危险货物集装箱各集装箱的堆放状态是否满足安全生产规则。并根据需求进行不同类型的警示。

  - 重大危险源与应急预案维护

应提供包括报警信息、集装箱信息的查询功能；应提供重大危险源的规则设定、识别与查询功能；应提供应急预案处置方法维护、堆场容量维护、车辆人员定位功能；应提供集装箱堆场巡检等功能。

- 仓库管理系统

  - 仓库库位信息配置及可视化

应通过可视化配置手段，实现仓库库位信息的配置和展示。

  - 仓储货物信息

对仓库所存储的危险化学品品名、单位、危险品等级等货物属性进行管理。

  - 上架安全策略

应根据GB/T 37243，明确危险化学品的安全存放要求，自动计算危险化学品货位信息，避免不安全的货物存放。

  - 出入库

应符合GB 18265-2019中4.2.5的要求，对危险化学品出入库过程进行管理，包括入库、上架、下架、出库等各个作业环节的管理。

  - 商品移库及库内作业

对危险化学品货物的移库动作和库内作业进行管理，确保库内作业满足危险化学品安全存放的要求。

  - 集装箱拆拼箱

针对集装箱拼箱作业，应提供对应的拆拼箱作业管理。

  - 海关库内查验

针对海关库内查验作业，应提供对应的查验管理功能。

  - 海关暂扣货物

针对海关暂扣货物的出入库管理，应提供与海关对接的接口，实现暂扣货物出入库及库内作业的有效监管。

  - 仓储条件记录与报警

对库内仓储条件，如温度、湿度等进行记录，对有可能的安全存储隐患进行报警显示。

  - 库内货物MSDS信息

应能随时获取化学品MSDS及对应的应急信息。

- 订单管理和跟踪系统

  - 客户管理

应包括客户信息、信用、价值的管理，及客户服务、维护、纠纷处理的管理。

  - 订单管理

所有类型业务订单的统一入口，应可通过格式化的文件或接口系统接入，提高订单受理效率。

  - 订单审查

审查并与客户确认订单内容。

  - 订单拆分与派发

若订单由多种业务类型组成，系统需将订单进行自动分拆，并进入对应的作业系统形成作业计划。

  - 订单跟踪

提供货物的仓储、运输的节点管理，用户可根据入库批次、提单号、货物名称等多种维度，对货物信息进行跟踪。可跟踪的节点内容包括入库、盘点、移库、出库、装车、在途运输、进港、装船等。

  - 查询统计

提供多种维度的综合查询和统计报表功能，满足不同的查询需求。

  - 生产系统对接

支持与生产作业系统，如TMS、YMS、WMS的系统对接，将业务数据与跟踪数据进行紧密结合。

  - 外部系统对接

支持与外部关联单位的系统对接，如码头系统的对接，实现外部节点，如码头进港、货物装船等信息的互联互通，实现物流跟踪与状态的上传。

- 其他信息化要求

  - 监管与口岸协同系统

建立或依托现有口岸信息化平台，实现危险货物向口岸、港口、政府监管部门电子申报预约，并与企业自身业务系统进行紧密结合，实现业务系统上的自助申报。

系统应通过EDI报文交互技术，实现与港口码头进出口业务预约、危险化学品集装箱船边直装直提业务的无缝对接。

  - 物联网应用

采用国际领先的物联网新技术应用到仓储区域，在视频监控的基础上，引进图像火焰探测和红外温感识别功能。物联网采集设备需要与公司安全管控系统进行集成，一旦监测到异常，安全管理系统做出报警，快速定位到仓库内的异常位置点，调阅视频信息查看现场的状况。

危险品作为特殊的运输货物，对安全性的要求更高，应用无源RFID的电子铅封技术，利用其不可复制性的特性，可以做到有效的防盗。无源RFID的使用，没有任何主动信号的发射，更加安全可靠，更适合于危险品的仓库存储和物流运输场景的要求。同时，还可利用智能手机、场地智能终端等设备，在货物运输的各个环节，对电子铅封进行扫描和记录，可以实现危险品在运输环节的有效跟踪和监管。

- （规范性附录）
系统集成互联接口要求

系统集成互联各接口要求见表A.1。

- 表A.1  系统集成互联接口要求

| 接口 | 接口类型 | 发送方 | 接收方 | 数据内容 | 返回结果 | 触发条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安全存储策略接口 | API（WebService 或 Restful） | 堆场系统 | 安全业务协同系统 | 集装箱进场货物信息 | 根据集装箱货物信息，返回安全存储建议 | 集装箱进场、货物入库 |
| 场地危险源接口 | API（WebService 或 Restful） | 堆场系统 | 安全业务协同系统 | 集装箱场地重点危险源 | 危险源信息的系统录入保存情况 | 集装箱落地、货物上架完成 |
| MSDS信息接口 | API（WebService 或 Restful） | 安全业务协同系统 | 堆场系统 | MSDS信息 | MSDS接收情况 | 按需推送 |
| 安全作业控制接口 | API（WebService 或 Restful） | 安全业务协同系统 | 堆场系统 | 安全作业资格证 | 安全作业资格证接收情况 | 按需推送 |
| 视频信号接口 | API（Socket 或 Http） | 视频监控平台 | 应急系统 | 场地视频信号 | 视频信号接收情况 | 按需推送 |
| 物联网设备信号接口 | API（Socket 或 Http） | 物联网设备 | 应急系统 | 物联网设备采集信号 | 物联网设备采集信号接收情况 | 实时推送 |
| 应急物资维护接口 | API（WebService 或 Restful） | 各生产系统 | 应急系统 | 应急物资类型、数量、时间、存放地点等 | 应急物资信息接收情况 | 按需推送 |
| 应急预案推送接口 | API（WebService 或 Restful） | 应急系统 | 各生产系统 | 应急预案与处置步骤 | 应急预案信息接收情况 | 按需推送 |
| 应急指令推送接口 | API（WebService 或 Restful） | 应急系统 | 各生产系统 | 应急处置步骤的具体指令 | 应急指令接收情况 | 应急事件发生时 |

_________________________________